Intel 479

VID0 VID1 VID2 VID4 VID5 VID6 connected to GND

VID3 connected to VCCSENSE

P/N:22-T00433001

AMD 939

VID0,VID3,VID4 and GND short

CLK

1.4V  VCORE   VDD and VDDIO_SENSE short

RESET

PWROK

Intel 775

P/N:08-900037600

CLK

CLK

VID0 VID2 connected to GND

VTT_OUT_R VTT_OUT_L VTT_CPU short

RESET

OLD VCORE 1.2V

NEW VCORE 0.85V

PWRGD

VID7 connected to GND

AMD 940

P/N:22-060003360

VID0,VID3,VID4 and  GND short

RESET

PWROK

CLK

CLK

1.4V Vcore

AMD 754

P/N:22-060002720

VID0,VID2,VID3,VID4 and GND short

RESET

PWROK

CLK

1.5V VCORE

ADD TWO 15 0hm

CLK

Intel 478

P/N:22-060001740

1.5V Vcore

AMD 462

AM2

P/N:16-T10640704

1.8V DUAL

H_K8VID3 H_K8VID4 H_K8VID0 connected to GND

1.4V VCORD

RESET

PWROK

CLK

CLK

備註:如果SIO chip使用的是IT8716F BX版本 此治具開電後約四秒鐘會

自動斷電 此現象為正常 而在CX跟DX版本則不會有這問題

| Authorize by |  | Review by |  | Originator by | Richard |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |