| Смещение |  |  | Модуль |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000000F0 000C0000 | 00000000 00059F5D |  | CPQ_LZHFIRMWARE.BIN | FIRMWARE.BIN | Микрокод HP Smart Array P400 контроллера |
|  | 00080000 00084000 |  |  | «55AA» Extender BIOS (20) IntrcptrSmart Array Option ROM/BIOS | BIOS HP Smart Array P400 контроллера |
|  | 00084000 000C0000 |  |  | «55AA» Extender BIOS PCIR VID=103Ch, DID=3220h (HP Smart.bin) |  |
| 000C0000 000DE000 |  | 000C0000 000C3218 | CPQ_LZHHOSTINIT.TMP | HOSTINIT.TMP | Программа инициализации ресурсов контроллера |
|  |  | 000C4000 000C5BAA |  | Battery PIC fw. Hex | Микрокод для контроллера прерываний PIC |
| 000DE000 000EE000 |  |  | CPQ_LZHTEMP.BIN | TEMP.BIN | Содержит основные RAID процедуры |
| 000EE000 000FE000 |  |  | CPQ_LZHTEMP.BIN | TEMP.BIN |  |
| 000FE000 00105F51 |  |  | CPQ_LZHORCA.TMP | ORCA.TMP | Программа управления настройками Option ROM Configuration for Arrays запускается нажатием клавиши "F8" в процессе загрузки |
| 00105F51 00110000 |  |  | CPQ_LZHORCACLI.TMP | ORCACLI.TMP | Command Line Interface для утилиты Option ROM Configuration for Arrays |
| 00110000 00111000 |  |  | CPQ_LZHISTR.PMC | ISTR.PMC | Строка описания версий микрокода (PMC FW HDR SIG COPYRIGHT HP 2006 1.02. 1.01. 1.01.a) |
| 00111000 00120000 |  |  | CPQ_LZHBOOTMIPS.PMC | BOOTMIPS.PMC | Загрузочный микрокод для MIPS процессора LSISAS1078 |
| 00120000 001F0000 |  |  | CPQ_LZHMAINROM.PMC | MAINROM.PMC | Микрокод для MIPS процессора LSISAS1078 |
| 001F0000 0020000 |  |  | CPQ_LZH |  | Архиватор LZH |