P5b-vm  Не стартует и звуков сейчас не издает.

Измерено при наличии Pentium D915 двух планок памяти по 1Gb, батарейка свежая, CMOS обнулял, питание в норме.

Вздувшихся конденсаторов нет. Под T3, T4, T5 плата потемнела, но возможно это было до сегодняшней проблемы(ко мне она попала из ремонта и 1,5 года работала).

Напряжения мосфетов

Конт.	1	2	3

T2	10,3	1,3	0,8

T3	3,9	1,8	1,3

T4	5,0	3,3	2,2 Горячий

T5	4,0	2,2	1,2 Горячий

T6	2,2	12	1,2

T7	2,2	12	1,2

T8	2,2	12	1,2

T9	2,2	12	1,2

T10	8,9	1,2	0

T11	8,9	1,2	0

T12

T13	3,9	2,4	1,5

T14	4,8	3,3	2,4

T15	11,5	5,2	5,2

T16	6,8	6,8	0

T17	5,5	5,2	1,8

T18	6,9	1,8	0

На дросселях

L1 	1,18

L2	1,8